SERANCO

Plantilla EIR

Plantilla para la definición de Requerimientos de Información

Hoja control de documento

| Elaborado | Revisado | Aprobado |
| --- | --- | --- |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |

|  | HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS |  | SERANCO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ED.00 | Marzo 2026 |  |  |
|  |  |  | Hoja 1 de 1 |  |  |  |
| DOCUMENTO: Plantilla PreBEP/BEP |  |  |  |  |  |  |
| Nº de revisión / Fecha | Apartado modificado | Descripción de las modificaciones |  | Autor | Revisado | Aprobado |
| Ed. 00 Marzo de 2026 | Edición Inicial |  |  |  |  |  |

Contenido

1.	Introducción	4

2.	Documentación Complementaria	4

3.	Objeto	4

4.	Definiciones	5

5.	Información del Proyecto	5

6.	Alcance y Objetivos	5

6.1	Alcance	5

6.2	Uso de la Metodología BIM	6

6.3	Propiedad del Modelo	6

6.4	Requisitos para los Licitadores	6

6.5	Objetivos y Usos del BIM	6

6.5.1	Objetivos BIM	6

6.5.2	Usos BIM	7

6.6	Requisitos de aceptación de los entregables	8

7.	Niveles de Desarrollo de los Modelos	8

7.1	Niveles de Información Geométrica	8

7.2	Niveles de Información No Gráfica (LOI)	9

7.3	Tabla de LOD Aplicado por Elemento y Fase	9

7.4	Exclusiones de Modelado	12

8.	Definición del Modelo BIM	12

8.1	División de Modelos	12

8.2	Codificación de Modelos	13

8.3	Control de Calidad y Coordinación de Modelos	14

8.4	Mediciones a Partir de los Modelos	14

8.5	Entorno de Colaboración	14

9.	Requisitos de Tecnología	15

10.	Entregables	15

11.	Plazos de Entrega	16

12.	Equipo Técnico	16

12.1	Responsable BIM (BIM Manager)	16

12.2	Coordinador BIM	16

12.3	Responsable BIM de disciplina	17

12.4	Experiencia Requerida:	17

13.	INDICE DE TABLAS	17

14.	INDICE DE IMAGENES	17

# Introducción

Esta guía pretende orientar, definir y transmitir el flujo de trabajo interno que sigue SERANCO para la elaboración del EIR conforme al que trasladar a los equipos de trabajo los requerimientos de información del proyecto.

De acuerdo con lo establecido en la norma UNE EN-ISO 19650-2:2019 en su item 5.1.1. el Adjudicador puede contratar a un adjudicatario principal o a un tercero para que asuma total o parcialmente la función de gestión de la información.

Para poder dar respuesta, en caso de que así se produzca, a este encargo SERANCO he elaborado la presente plantilla como referencia. De igual manera, esta plantilla de EIR también es recomendable utilizarla para subcontratar servicios a equipos de trabajo externo.

Este documento debe interpretarse como un marco de referencia y orientación, por lo que deberá ser interpretado y adaptado a las características de cada proyecto, lo que implica, que, de ser necesario, el contenido es susceptible de recibir modificaciones. Con este propósito, se proporcionan plantillas, tablas, textos de apoyo e ilustraciones que podrán ejemplificar las formas más idóneas para dar cumplimiento a los requerimientos de la norma.

Este documento a proyectos de cualquier tamaño y nivel de complejidad. Esto incluye grandes propiedades, redes de infraestructuras, edificios individuales y obras de infraestructura, y los proyectos o conjuntos de proyectos que desarrollan.

Todas las personas afectadas o implicadas por el uso de la metodología BIM deben conocer este documento y realizar sus funciones dentro del proyecto siguiendo sus recomendaciones. En caso de duda con respecto a su aplicación o interpretación deberá formularse la consulta correspondiente al BIM Manager, principal y último responsable de la aplicación de la metodología BIM en los proyectos según los criterios establecidos en las normas ISO 19650-1:2019 y 19650-2:2019.

# Documentación Complementaria

Los siguientes documentos son complementarios al presente documento.

* Se referenciarán los Manuales de los Procedimiento BIM de SERANCO, por ejemplo, cuando este documento no disponga de la información completa para el desarrollo del modelo.

| Código | Nombre |
| --- | --- |

Tabla 1. Documentación complementaria.

# Objeto

En el presente documento, denominado ‘EIR’ (Requisitos de Intercambio de Información), se establecen las normas y procesos a ser adoptados por el equipo de desarrollo y los equipos de trabajo como parte del proceso de entrega del proyecto elaborado mediante metodología BIM.

En líneas generales este documento define los requerimientos en cuanto a objetivos, usos, niveles de desarrollo de modelos, estructuración de datos, entorno colaborativo (CDE), mapa de software, entregables, equipo técnico y controles de calidad para la redacción y seguimiento del proyecto.

Este documento debe de servir como base para la confección de la propuesta del Plan de Ejecución BIM, en adelante pre-PEB, que formará parte obligatoriamente de la documentación entregable en la oferta del Adjudicador.

Una vez se resuelva la adjudicación, el Consultor adjudicatario deberá completar, desarrollar y particularizar el pre-PEB ofertado en consenso con la parte contratante, hasta convertirlo en el Plan de Ejecución BIM, en adelante PEB, que regirá la estrategia de intercambio de información para dar respuesta a los requerimientos e intereses expresados en el presente.

# Definiciones

A continuación, se exponen las siguientes definiciones para aclarar algunos de los términos presentes a lo largo del documento:

- Modelo BIM: Se refiere a un modelo tridimensional realizando mediante metodología BIM (metodología de trabajo colaborativa que documenta todo el ciclo de vida de la edificación)

- Entorno común de datos (CDE): Se trata de un contenedor de información único donde se comparte información de una manera coordinada entre todos los miembros del equipo.

- Plan de Ejecución BIM (PEB): Documento que define de forma global los detalles de implementación de la metodología BIM a través de todas las fases de un proyecto.

- Niveles de Información (LOD): Describe con detalle la información que debe ser requerida para cada objeto del modelo en cada fase del proyecto. Existen varias clasificaciones LOD, la más habitual en BIMFORUM, que establece cinco niveles de información (100/200/300/400/500).

# Información del Proyecto

La siguiente tabla representa la información actual del proyecto.

| Dato | Descripción |
| --- | --- |
| Código de Proyecto |  |
| Nombre de Proyecto |  |
| Ubicación |  |
| Adjudicador |  |
| Adjudicatario principal |  |
| Fecha de inicio |  |
| Fecha de finalización |  |

Tabla 2.  información del proyecto.

# Alcance y Objetivos

## Alcance

El Consultor será responsable de los modelos digitales 3D de información y de la calidad de estos. Deberá responder por sus subcontratas y la calidad de la información que aporten. Adquiere por tanto el rol de “BIM Manager” de Proyecto con las empresas participantes. Será su responsabilidad implementar todos los procedimientos de control de la calidad, y federación de los modelos previo a las entregas parciales y de hito.

El Consultor será responsable de incluir en los modelos de información toda aquella documentación requerida por el responsable del Contrato.

Este documento tiene carácter contractual, y como tal se deberá incluir como anexo en los contratos de todos los consultores que vayan a trabajar bajo metodología BIM en el proyecto.

## Uso de la Metodología BIM

El desarrollo del proyecto mediante metodología BIM supone la creación de un sistema de gestión entorno a modelos de información, completo, trazable y accesible en función de los roles establecidos por cada uno de los participantes en el entorno común de datos (CDE)

El modelo se actualizará de manera progresiva según los hitos establecidos, y a partir del cual, se generarán los entregables definidos para cada una de las etapas del proyecto.

El consultor será el responsable de producir y configurar el modelo que sirva de punto de partida para cumplir los requerimientos del presente documento.

## Propiedad del Modelo

SERANCO será el propietario de toda la información producida en el contrato, y sea digital o no, y del derecho de su uso.

El Consultor tiene derecho de uso durante la redacción del proyecto. Cualquier otro uso lucrativo, o no, de los modelos deberá ser autorizado previamente por SERANCO. Este derecho del consultor se extenderá a sus posibles subcontratas en las mismas condiciones.

## Requisitos para los Licitadores

Este documento contiene los requisitos de SERANCO para los Licitadores en materia de BIM.

Los licitadores presentarán un BEP precontractual, (una propuesta de cómo la empresa aplicará la metodología BIM en el proyecto) desarrollando una metodología específica para dar respuesta a los objetivos y requerimientos de Información, además se asegurarán de que se cumplen.

Cada contenedor de información puede dar respuesta a diferentes requerimientos de información, se incluye como ejemplo la siguiente tabla en la que se indica el requerimiento, el contenedor y el responsable:

| Contenedor de información | Requisitos de Información | Equipo Responsable |
| --- | --- | --- |
| Modelo Topográfico federado con Arquitectura | Afección del edificio con el terreno | xxx |
| Modelo de Instalaciones federado con Arquitectura | Interferencias con diferentes elementos constructivos, revisar y tener especial cuidado con la coordinación de falsos techos. | xxx |
| Modelo de Estructuras federado con Arquitectura | Interferencias estructurales con elementos arquitectónicos. | xxx |

Tabla 3. Vinculación de CI con Requisitos de Información

## Objetivos y Usos del BIM

### Objetivos BIM

Los objetivos de SERANCO al implantar la metodología BIM en los procesos de redacción de proyectos son los siguientes:

- Asegurar la calidad del proyecto en su coordinación y control económico.

- Asegurar la idoneidad del proyecto en sus métricas más relevantes tales como superficies, acabados y cumplimiento del programa requerido.

- Facilitar la gestión y comunicación de cambios derivada de la propia naturaleza del proyecto.

- Usar los modelos como fuente de información durante la redacción del proyecto, siendo la fuente principal de documentación 2D para los entregables.

*Añadir o ajustar los objetivos BIM

### Usos BIM

Los modelos BIM generados durante la fase de redacción del proyecto, serán utilizados a lo largo del resto de fases del activo.

En la tabla que se muestra a continuación se detallan los usos BIM requeridos por fase del proyecto:

|  |  | Fase 1 Diseño |  |  | Fase 2 Obra |  | Fase 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uso | Descripción | Anteproyecto | Proyecto Basico | Proyecto Ejecución |  | Obra | Operaciones y Mantenimiento |
| Visualización | El modelo tridimensional permite anticipar la toma de decisiones y mejora la comprensión del proyecto a todos los intervinientes desde etapas tempranas. | SI | SI | SI |  | SI | SI |
| Coordinación 3D | La realización de modelos por cada disciplina posibilita la reducción de interferencias espaciales entre elementos. | NO | SI | SI |  | SI | SI |
| Documentación 2D | Se obtendrán plantas, alzados y secciones de los modelos de forma que se garantice la coherencia entre las mismas. No se contempla el modelado de los detalles constructivos. | SI | SI | SI |  | SI | SI |
| Análisis de evacuación | Análisis de cumplimiento normativo a nivel de evacuación de incendios. | NO | SI | SI |  | SI | SI |
| Simulaciones de flujos de pasajeros | Simulaciones y análisis de flujos de pasajeros. | SI | SI | SI |  | SI | SI |
| Mediciones | Vinculación del modelo con el presupuesto. | NO | NO | SI |  | SI | SI |
| Generación de infografías y recorridos virtuales | Obtención de imágenes fotorrealistas y vídeos o aplicaciones con interacción virtual desde el modelo. | SI | SI | SI |  | SI | SI |
| Simulación constructiva | Vinculación del modelo con el plan de obra previsto. | NO | NO | SI |  | SI | NO |
| Seguimiento de obra | Control de producción y certificación a través del modelo | NO | NO | NO |  | SI | NO |
| Inventariado | Obtencion de inventariado para alimentar sistemas de gestión | NO | NO | NO |  | SI | SI |
| Mantenimiento | Consulta de información necesaria para la gestión de la infraestructura o para futuras remodelaciones | NO | NO | NO |  | NO | SI |

Tabla 4. Usos BIM.

*Añadir o ajustar los objetivos BIM según proyecto.

## Requisitos de aceptación de los entregables

Los requisitos de aceptación de los entregables quedan recogidos en la definición del LOIN.

Ver Formato: XXXXXXXXXXXXX. LOIN o Anexo 03.

# Niveles de Desarrollo de los Modelos

## Niveles de Información Geométrica

El nivel de información para todos los elementos proyectados de las distintas disciplinas seguirá lo especificado en la siguiente tabla de acuerdo con los estándares de referencia mencionados a continuación: The American Institute of Architects AIA y BIMForum.

La siguiente tabla describe la información, el nivel de detalle y contenido de cada elemento del modelo para cada LOD correspondiente con cada fase de diseño.

| LOD 100 | LOD 200 | LOD 300 | LOD 400 | LOD 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa: Anteproyecto | Etapa: Proyecto Básico | Etapa: Proyecto de Ejecución | Etapa: Construcción | Etapa: Facility Management |
| El elemento puede ser representado gráficamente en el modelo como un símbolo o alguna otra representación genérica, pero sin cumple con los requisitos para LOD 200. La información relacionada con el elemento modelado (Costo por m², peso de equipos, etc.) se puede obtener de otros elementos modelados. | El elemento es representado gráficamente dentro del modelo como un sistema genérico, como un objeto o conjunto con aproximaciones de cantidades, tamaño, forma, ubicación y orientación. La información no gráfica se puede adjuntar al elemento modelado. | El elemento es representado gráficamente dentro del modelo como un sistema especifico, un objeto o un conjunto en términos de cantidad, tamaño, forma, ubicación y orientación. La información no gráfica se puede adjuntar al elemento modelado. | El elemento se representa gráficamente dentro del modelo como un sistema especifico, un objeto o conjunto en términos de cantidad, tamaño, forma, ubicación, orientación, con la información y el detalle para la fabricación, ensamblado e instalación. La información no gráfica se puede adjuntar al elemento modelado. | El elemento es una representación verificada en campo en términos de tamaño, forma, ubicación, cantidad y orientación. La información no gráfica se puede adjuntar al elemento modelado. |

Tabla 5. Tabla LOD

## Niveles de Información No Gráfica (LOI)

La información no gráfica de los elementos de los modelos (metadatos) estará estructurada en torno a una agrupación de propiedades (set de propiedades), aprobado por SERANCO

Las propiedades y set de propiedades de los elementos que compondrán los diferentes modelos BIM, deberá organizarse de manera lógica, significativa, reconocible, clara, comprensible y coherente y debe corresponder con lo acordado en el Plan de Ejecución BIM (PEB).

## Tabla de LOD Aplicado por Elemento y Fase

La información no gráfica de los elementos de los modelos (metadatos) estará estructurada en torno a una agrupación de propiedades (set de propiedades), aprobado por SERANCO.

| Componentes de Construcción Modelo de elementos Categoría | Proyecto Básico (PE) | ProyectoEjecución (PE) | Fase de Obra (OB) | AsBuilt / Facility (AB) | Disicplina / Responsible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUBESTRUCTURA |  |  |  |  |  |
| Cimentaciones | 200 | 300 | 400 | 500 |  |
| Cimentaciones Especiales | 200 | 300 | 400 | 500 |  |
| Paredes de contención subrasantes | 200 | 300 | 400 | 500 |  |
| Losas de cimentación | 200 | 300 | 400 | 500 |  |
| Contratabes | 200 | 300 | 400 | 500 |  |
| Trincheras | 200 | 300 | 400 | 500 |  |
| Fosos y bases | 200 | 300 | 400 | 500 |  |
| Cimentación | 200 | 300 | 400 | 500 |  |
| Subdrenaje del edificio | 200 | 300 | 400 | 500 |  |
| Túneles | 200 | 300 | 400 | 500 |  |
| Subestructura de excavación | 200 | 300 | 400 | 500 |  |
| SUPERESTRUCTURA |  |  |  |  |  |
| Losas Estructurales | 200 | 300 | 400 | 500 |  |
| Techos Estructurales | 200 | 300 | 400 | 500 |  |
| Escaleras | 200 | 300 | 400 | 500 |  |
| Shear Walls | 200 | 300 | 400 | 500 |  |
| Columnas | 200 | 300 | 400 | 500 |  |
| Muros de Carga | 200 | 300 | 400 | 500 |  |
| Trabes estructurales | 200 | 300 | 400 | 500 |  |
| CONTENCIÓN VERTICAL EXTERIOR |  |  |  |  |  |
| Muros Exteriores | 200 | 300 | 400 | 500 |  |
| Ventanas exteriors | 200 | 300 | 400 | 500 |  |
| Muros Cortina | 200 | 300 | 400 | 500 |  |
| Elementos de Fachadas | 200 | 300 | 400 | 500 |  |
| Puertas exteriores y Rejillas | 200 | 300 | 400 | 500 |  |
| Louvers y rejillas de ventilación | 200 | 300 | 400 | 500 |  |
| Accesorios de Exteriores | 200 | 300 | 400 | 500 |  |
| Muros Exteriores Especiales | 200 | 300 | 400 | 500 |  |
| CONTENCIÓN HORIZONTAL EXTERIOR |  |  |  |  |  |
| Losa de Azotea | 200 | 300 | 400 | 500 |  |
| Accesorios de Azotea | 200 | 300 | 400 | 500 |  |
| Manejo de aguas pluviales | 200 | 300 | 400 | 500 |  |
| Aberturas horizontales | 200 | 300 | 400 | 500 |  |
| Tragaluces / skylights | 200 | 300 | 400 | 500 |  |
| CONSTRUCCIÓN INTERIOR |  |  |  |  |  |
| Muros o particiones interiores | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Ventanas interiores | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Puertas interiores | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Rejillas interiores y conexiones | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Pisos elevados | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Plafones | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Especialidades Interiores | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| ACABADOS INTERIORES |  |  |  |  |  |
| Acabados en muros | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Acabados Interiores | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Acabados en Pisos | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Acabados en Escalera | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Acabados en Plafones | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE |  |  |  |  |  |
| Elevadores | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Escaleras mecánicas/eléctricas | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Bandas mecánicas horizontales | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| FONTANERÍA |  |  |  |  |  |
| Distribución de agua | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Drenaje Sanitario | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Sistemas de Soporte de plomería | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Servicios Generales de Aire comprimido | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Proceso de asistencia de plomería | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| HVAC |  |  |  |  |  |
| Sistemas de combustible | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Sistemas de calefacción | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Sistemas de refrigeración | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Sistemas de distribución | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Ventilación | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Sistemas de climatización especiales | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS |  |  |  |  |  |
| Extinción de incendios | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Detección de incendios | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| ELÉCTRICO |  |  |  |  |  |
| Sistema de generación de energía | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Distribución de servicio eléctrico | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Uso general de energía eléctrica | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Iluminación | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Equipos de sistemas eléctricos | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| COMUNICACIONES |  |  |  |  |  |
| Comunicación de Datos | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Comunicación de Voz | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Comunicación de Audio-Video | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Distribución de Comunicación y Monitoreo | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Componentes complementarios | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD |  |  |  |  |  |
| Control de acceso | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Vigilancia Electrónica | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Detección y alarma | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Monitoreo y Control Electrónico | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Seguridad electrónica y componentes | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| adicionales de seguridad |  |  |  |  |  |
| EQUIPAMIENTO |  |  |  |  |  |
| Equipos para Vehículos y peatones | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Equipamiento Comercial | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Equipamiento Institucional | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Equipamiento Urbano | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Equipamiento Entretenimiento | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Señalética y adicionales | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| MOBILIARIO |  |  |  |  |  |
| Mobiliario fijo | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Mobiliario móvil | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| CONSTRUCCIONES ESPECIALES |  |  |  |  |  |
| Estructuras especiales | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Complemetos de las instalaciones especiales | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| DEMOLICIÓN |  |  |  |  |  |
| Estructura de demolición | 200 | 200 | N/A | N/A |  |
| Demolición selectiva | 200 | 200 | N/A | N/A |  |
| Demolición Sistemas Mecánicos | 200 | 200 | N/A | N/A |  |
| Demolición Sistemas Eléctricos | 200 | 200 | N/A | N/A |  |
| Demolición Sistemas de Plomería | 200 | 200 | N/A | N/A |  |
| Demolición Sistemas de PCI | 200 | 200 | N/A | N/A |  |
| SITIO DE PREPARACIÓN |  |  |  |  |  |
| Preparación del sitio | 200 | 200 | N/A | N/A |  |
| Movimientos de tierra para el sitio | 200 | 200 | N/A | N/A |  |
| MEJORAS DE SITIO |  |  |  |  |  |
| Vias de accesso | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Estacionamientos | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Plazas de peatones y guarniciones | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Campos de aviación | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Desarrollo del Sitio | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Paisaje/Landscaping | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| SERVICIOS LIQUIDOS Y GAS |  |  |  |  |  |
| Servicio estatal de Agua | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Alcantarillado Sanitario | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Drenaje Pluvial | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Distribución de combustible | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| SERVICIOS ELÉCTRICOS |  |  |  |  |  |
| Distribución de Energía/Acometida | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Iluminación del sitio | 200 | 300 | 400 | 400 |  |

Tabla 6. LOD Aplicado a Elementos y Fases.

Esta tabla se deberá ajustarse en función del contenido y objetivos del proyecto.

## Exclusiones de Modelado

A continuación, se desarrollan aquellos elementos que están excluidos del modelado en función de la fase o LOD establecido.

# Definición del Modelo BIM

## División de Modelos

Para facilitar el uso de los modelos por parte de todos los agentes intervinientes en el proyecto, es necesario que, a la hora de realizar la propuesta de división, cada uno de los modelos generados no supere los 200MB de tamaño. La estrategia de división de modelos tendrá que venir reflejada en el PEB.

Por norma general, se recomienda una primera división de modelos por disciplinas, y una segunda división de modelos por tipología constructiva del proyecto.

A continuación, se adjunta un cuadro con una propuesta de división de modelos tipo, aunque cada proyecto contará con la suya propia, adaptada a la morfología del proyecto.

| División de Modelos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Disciplina | Modelos | Descripción |
| GENERALES | NIVELES Y REJILLAS | Modelo desde el que se controlan todos los niveles y rejillas del Proyecto. |
| GENERALES | MÁSTER DE COORDINACIÓN | Modelo que tiene vinculados todos los modelos del Proyecto, y desde el que se puede realizar la exportación a otros softwares de Coordinación. |
| ARQUITECTURA (ARQ) | URBANIZACIÓN / ENTORNO | Modelo que incluye el entorno, la topografía, la urbanización, y el bajo rasante. |
| ARQUITECTURA (ARQ) | BLOQUES / EDIFICACIONES | Modelo que incluye la fachada, cubierta y zonas comunes del bloque o de la edificación. |
| ARQUITECTURA (ARQ) | TIPOLOGÍAS DE VIVIENDAS | Modelo que incluye la tipología de Vivienda o unidad repetitiva dentro del Proyecto. |
| ESTRUCTURAS (EST) | URBANIZACIÓN / ENTORNO | Modelo que incluye el entorno, la topografía, la urbanización, y el bajo rasante. |
| ESTRUCTURAS (EST) | BLOQUES / EDIFICIACIONES | Modelo que incluye la estructura del bloque o edificación. |
| INSTALACIONES (INS) | URBANIZACIÓN / ENTORNO | Modelo que incluye el entorno, la topografía, la urbanización, y el bajo rasante. |
| INSTALACIONES (INS) | BLOQUES / EDIFICIACIONES | Modelo que incluye la estructura del bloque o edificación. |

Tabla 7. División de Modelos.

## Codificación de Modelos

Para la nomenclatura de los modelos BIM, se propone el sistema que se adjunta en el siguiente cuadro:

Se seguirá el Manual de Nomenclatura

*La nomenclatura para información estructurada se basa en UNICLASS 2015.

Los campos de estado y versión se pueden omitir cuando el estado de la información se asuma según su posición dentro del sistema de carpetas del CDE, y su versión sea dictada con la herramienta de versionado automático ofrecida por ACC.

(1) 	Proyecto: Identificador o número de proyecto o contrato (campo obligatorio, hasta 7 caracteres).

(2) 	Autor: Organización o empresa que crea el documento (campo obligatorio, 3 caracteres).

(3) 	Volumen o Sistema, grupo, áreas o secciones representativas del proyecto (campo obligatorio, 2 a 3 caracteres).

(4) 	Zona o Nivel o Ubicación dentro de un volumen o sistema (campo obligatorio, 2 a 3 caracteres).

(5) 	Tipo de documento: Tipo del documento o entregable (campo obligatorio, 3 caracteres).

(6) 	Disciplina/Rol: Alcance aplicable al documento (campo obligatorio, 3 caracteres) En el documento de nomenclatura de archivos BIM se ofrece una lista de códigos de Tipo y Diciplina, basados en la BuildingSMART Spain. No obstante, está documentación puede ser generada durante el transcurso de un contrato o durante los trabajos diarios desarrollados internamente por SERANCO.

(7) 	Número: Enumerador de piezas, que comienza con '0001' (campo obligatorio, 4 caracteres).

(8) 	Descripción: (opcional) Texto descriptivo corto del documento o contenido en formato CamelCase.

Ejemplo usando este sistema, serían el siguiente:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

## Control de Calidad y Coordinación de Modelos

En el Pre-PEB se definirá el procedimiento a seguir para realizar el control de calidad sobre la aplicación de la metodología BIM (tanto de modelos, como de intercambio de la información).

Entre los controles de calidad y de coordinación de modelos, se deberá realizar entre otras las siguientes comprobaciones:

•	Codificación de Elementos.

•	Cumplimiento de LOD.

•	Uso de los parámetros y protocolos establecidos en el PEB.

•	Nomenclatura correcta de archivos.

•	Uso adecuado del CDE

•	Comprobación geométrica de los modelos

•	Controles de interferencias.

•	Comprobación de la información no gráfica.

Previo a la entrega final de los modelos, se deberá adjuntar el control de calidad realizado sobre estos, documentando el cumplimiento de todos los requisitos anteriores, y asegurando la inexistencia de conflictos relevantes entre disciplinas.

## Mediciones a Partir de los Modelos

Las mediciones deberán de proceder de los modelos tridimensionales de información y deberán estar justificadas de esta forma.

Las mediciones extraídas de los modelos deberán representar un mínimo del 70% del total del Proyecto.

El consultor entregará un listado donde identifique aquellas mediciones que se han extraído directamente del modelo.

## Entorno de Colaboración

El CDE (entorno común de datos), es la base de la metodología BIM, ya que establece un entorno común para intercambiar la información, según el estado de esta.

La información contenida en el CDE podrá tener los diferentes estados:

Ilustración. Estados de Información.

SERANCO proveerá su propio CDE tanto para el Licitador como para el resto de los participantes en el proyecto, pero estos deberán contar con sus respectivas licencias.

La plataforma usada en SERANCO, para el CDE es Autodesk Construction Cloud (ACC), dentro de esta ya cuenta con una organización de carpetas que cumple lo establecido por la ISO19650.

La empresa Licitadora, podrá proponer en su pre-PEB el uso del Módulo BIM Collaborate Pro, para el desarrollo del proyecto, teniéndose que hacer cargo tanto de sus licencias como las de sus consultores.

# Requisitos de Tecnología

Para la realización del proyecto, SERANCO, ha adoptado el uso de herramientas de Autodesk, que se especifican en la siguiente tabla:

| Software |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uso | Desarrollo | Software |
| Modelos BIM | Arquitectura | Autodesk Revit (.rvt) |
| Modelos BIM | Estructuras | Autodesk Revit (.rvt) |
| Modelos BIM | Instalaciones | Autodesk Revit (.rvt) |
| Coordinación | Análisis del Modelo | Autodesk Revit (.rvt) |
| Coordinación | Análisis del Modelo | Autodesk Navisworks(.nwf / .nwd) |
| Documentación | Detección y Gestión de Interferencias | Autodesk Navisworks(.nwf / .nwd) / Autodesk Construction Cloud |
| Documentación | Planos Editables | Autocad (.dwg) |
| Mediciones y Costes | Planos y Entregas | Adobe Acrobat (.pdf) |
| Mediciones y Costes | Exportación | IFC / Navisworks / Revit / Cost-it |
| Mediciones y Costes | Cuantificación áreas, elementos y Presupuestos | Excel / Presto |

Tabla 8. Software.

En el pre-PEB, se deberá proponer la versión correspondiente que se propone usar de cada herramienta, y que será validada junto en el PEB definitivo.

# Entregables

A continuación, se definen los documentos y archivos entregables que tienen relación con la metodología BIM. No obstante, en el PEB, se detallarán de manera específica los propios del proyecto.

- Modelo BIM editable (Revit): Archivo Revit (.rvt) del modelo. Para la entrega, se hará un duplicado del archivo central, se descentralizará, se purgará y se volverá a crear un central del mismo archivo.

- Modelo BIM no editable (IFC): Archivo no editable del conjunto del modelo en formato IFC. La exportación se realizará usando el formato IFC 2x3.

- Archivo de Coordinación (Navisworks): Archivo de Navisworks formato (.nwd). El archivo de coordinación permitirá visualizar, revisar y gestionar el modelo BIM del proyecto.

- Informes de Colisiones: Informe de colisiones en formato (.html) que servirá para garantizar un modelo libre de colisiones o el seguimiento y el control de estas.

- Planos: Documentación gráfica en planos extraída de modelos BIM tanto en formato no editable (.pdf) como en formato (.dwg).

- Documentación anexa al modelo BIM: Toda la documentación que figure en el modelo BIM y que esté vinculada a este, deberá entregarse juntamente con el modelo BIM.

- Otra documentación: Otra documentación distinta a la descrita en los puntos anteriores, tales como PEB (plan de ejecución BIM), presupuesto (.bc3), etc... Se deberá de listar en el PEB.

# Plazos de Entrega

El plazo de entrega estimado para el proyecto será aproximadamente de xxx semanas una vez sean recibidos todos los inputs de partida, que incluyen el informe de la visita, la topografía y afecciones.

| ID | Hito | Entregable | Fecha Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reunión de lanzamiento BIM | Análisis del BMP y el BEP precontractual presentado en la licitación y definición de necesidades particulares a incorporar. | A la firma del contrato (t=0) |
| 2 | Entrega de la propuesta de BEP | Propuesta BEP | t +1 semanas |
| 3 | Planificación de Tareas | TIDP y MIDP | t +3 semanas |
| 4 | Entrega de fase inicial | Modelo Básico | t + 1 mes |
| 5 | Presupuesto estimado | Presupuesto | t+1 mes |
| 6 | Reuniones periódicas de seguimiento del Proyecto | Modelos BIM Actualizados | Seguimiento mensual |
| 7 | Cierre de proyecto | Entrega de modelos BIM “As Built” | t+12 meses |

Tabla 9. Hitos de Entrega.

# Equipo Técnico

El equipo de trabajo explicará en su propuesta de Pre-PEB el equipo BIM que pondrá a disposición y su organización para dar respuesta a los requerimientos BIM del proyecto. El equipo técnico de ejecución BIM del contrato deberá adaptarse al volumen de producción, y contendrá como mínimo:

## Responsable BIM (BIM Manager)

Responsable de toda la gestión BIM del contrato y cuyas funciones serán como mínimo las siguientes:

•	Desarrollar el Plan de Ejecución BIM y asegurar su cumplimiento.

•	Garantizar la aplicación y cumplimiento del EIR del contrato.

•	Gestionar y mantener la creación de los contenidos BIM del contrato.

•	Coordinar y dirigir las reuniones con los representantes de SERANCO

•	Definir el entorno tecnológico idóneo, incluyendo la prescripción de programa, maquinaria y red estructurada.

•	Definir los procesos de coordinación, revisión de diseño, y detección de colisiones, elaborando los correspondientes informes de identificación y resolución de conflictos detectados.

•	Garantizar la exportación y extracción de datos de los modelos actualizados, de acuerdo con los requisitos de cada BIM específico.

•	Asegurar que las transferencias de información y los entregables se realizan en los formatos prescritos.

La persona designada tendrá los conocimientos técnicos y de gestión, y la experiencia demostrable y adecuada a los objetivos y complejidad del contrato.

## Coordinador BIM

Responsable de la coordinación BIM del contrato. Sus funciones serán como mínimo las siguientes:

•	Ejecutar las directrices del BIM Manager.

•	Garantizar el buen uso de la plataforma de repositorio de información (CDE).

•	Garantizar que el entorno tecnológico (programas, maquinaria y red) esté implantad o y en correcto uso.

•	Garantizar el cumplimiento de Usos BIM marcados por el BIM Manager.

•	Coordinar de modelo BIM federado de las distintas disciplinas.

La persona designada tendrá los conocimientos técnicos y de gestión, y la experiencia demostrable y adecuada a los objetivos y complejidad del contrato.

## Responsable BIM de disciplina

Los responsables BIM de disciplina realizarán las funciones de coordinación y ejecución de modelos BIM en su disciplina. Las responsabilidades serán, como mínimo, las siguientes:

•	Gestionar la generación del modelo relacionado con su disciplina técnica.

•	Solucionar los problemas de su equipo relacionados con los aspectos BIM del contrato.

•	Asesorar el equipo en el uso de las herramientas BIM necesarias.

•	Crear los contenidos BIM específicos de la disciplina.

•	Exportar el modelo de disciplina de acuerdo con los requerimientos establecidos par a su coordinación o integración con los de las otras disciplinas.

•	Realizar el control de calidad y la resolución de las colisiones específicas de su disciplina.

•	Elaborar los entregables propios de su disciplina de acuerdo con los formatos prescritos.

La persona designada tendrá los conocimientos técnicos y de gestión, y la experiencia demostrable y adecuada a los objetivos y complejidad del contrato.

## Experiencia Requerida:

- Responsable BIM (BIM Manager):

  - Título Universitario en Arquitectura, Ingeniería o similar

  - Máster o formación especializada en BIM + 5 años en un puesto similar.

- Coordinador BIM:

  - Título Universitario en Arquitectura, Ingeniería o similar

  - Máster o formación especializada en BIM + 3 años en un puesto similar.

- Responsable BIM de disciplina o Modelador:

  - Opcional el título Universitario en Arquitectura, Ingeniería o similar, Titulación en Formación Profesional

  - Curso o formación especializada en BIM +1 año en un puesto similar.

# INDICE DE TABLAS

# INDICE DE IMAGENES