|  | XXXXXXXXXXX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN BIM GENERADA EN PROYECTOS

| ELABORADO Y REVISADO POR: | APROBADO POR: |
| --- | --- |
| CARGO: RESP. SISTEMA BIM | CARGO: RBLE. OFICINA TÉCNICA |
| FECHA: 10/03/2026 | FECHA: 10/03/2026 |

| REVISION | FECHA | MODIFICACIONES |
| --- | --- | --- |

ÍNDICE

1.	Introducción	4

2.	Documentación complementaria	5

3.	Proceso de revisión y control de la calidad de los modelos	5

3.1	Objeto de la revisión	5

4.	Proceso de la revisión	7

4.1	Gestión de interferencias	8

4.1.1	Reglas de detección de colisiones.	8

4.1.2	Tolerancias y Unidades	10

5.	Criterios de aceptación	12

6.	Plantilla de checklist	13

# Introducción

Esta guía pretende orientar, definir y transmitir el flujo de trabajo interno que sigue XXXXXXX para garantizar la confiabilidad y el valor de los modelos BIM que integran el proyecto.

Los modelos generados durante el proyecto contienen información geométrica, técnica y administrativa detallada, según los requerimientos acordados por el cliente reflejados en el AIR/EIR y concretados en el BEP, lo que facilita la colaboración entre los diferentes agentes involucrados en el proyecto y optimiza el proceso de construcción.

Dentro de los usos BIM que habitualmente lleva a cabo XXXXXXX no se encuentra el de producción de los modelos digitales. En la pauta de actuación ordinaria, el equipo de desarrollo recibe modelos digitales elaborados por equipos de trabajo externos, por ello, es fundamental realizar un proceso riguroso de revisión y control de calidad (QC) realizado de forma periódica que garantice la observancia de los requerimientos de información solicitados por el cliente. Este manual tiene como objetivo proporcionar una guía detallada para llevar a cabo este proceso de manera efectiva.

Este documento debe interpretarse como un marco de referencia y orientación, por lo que deberá ser interpretado y adaptado a las características de cada proyecto, lo que implica, que, de ser necesario, su contenido y aplicación es susceptible de recibir modificaciones. Con este propósito, se proporcionan plantillas, tablas, cheklist e ilustraciones que podrán ejemplificar las formas más idóneas para dar cumplimiento a los requerimientos de la norma.

Este documento se aplica a proyectos de cualquier tamaño y nivel de complejidad. Esto incluye grandes propiedades, redes de infraestructuras, edificios individuales y obras de infraestructura, y los proyectos o conjuntos de proyectos que desarrollan.

Todas las personas afectadas o implicadas por el uso de la metodología BIM deben conocer este manual y realizar sus funciones dentro del proyecto siguiendo sus recomendaciones. En caso de duda con respecto a su aplicación o interpretación deberá formularse la consulta correspondiente al BIM Manager, principal y último responsable de la aplicación de la metodología BIM en los proyectos según los criterios establecidos en las normas UNE-EN ISO 19650-1:2019 y UNE-EN 19650-2:2019.

Los responsables últimos de garantizar la calidad de la información a entregar al cliente son el Jefe de Proyecto, el coordinador BIM y el BIM Manager.

Este procedimiento se encuentra alineado con el Procedimiento XXXXXXX CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA en cuanto a cumplimiento del control de calidad asociado con la norma ISO 9001 y son de aplicación los criterios de control establecidos en el mismo, así como los formatos asociados, XXXXXXX PLANIFICACIÓN DE INSPECCIONES DE OBRA y XXXXXXX INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD para dar apoyo al desarrollo del control de calidad BIM.

# Documentación complementaria

Se listan como documentos complementarios y relevantes para el desarrollo de los proyectos los siguientes:

| Código | Nombre |
| --- | --- |
| Xxxxxxxx | Plantilla de Control Calidad |
| Xxxxxxxxx | Matriz de Interferencias |
| Xxxxxxxxxxxxx | Manual BIM |
| Xxxxxxxxxxxx | Plantilla BEP |
| Xxxxxxxxxxxxx | Manual CDE |
| Xxxxxxxxxxxxxxx | CONTROL EJECUCIÓN DE OBRA |
| Xxxxxxxxxxxxxxxx | PLANIFICACIÓN DE INSPECCIONES |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD |

# Proceso de revisión y control de la calidad de los modelos

## Objeto de la revisión

Revisar y garantizar la calidad de los modelos de información en base a los siguientes criterios generales:

- Verificar la integridad del modelo: Asegurar que el modelo esté completo y no contenga errores graves, como elementos duplicados o inconsistencias geométricas.

- Validar la información: Comprobar que la información contenida en el modelo sea precisa de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

- Identificar conflictos: Detectar posibles conflictos entre diferentes elementos del modelo, como superposiciones o intersecciones.

- Revisar en profundidad cada disciplina: Los especialistas de cada disciplina (arquitectura, ingeniería, instalaciones, etc.) revisarán el modelo en detalle para verificar la precisión de la información y la conformidad con los estándares y códigos aplicables.

- Comprobar la coordinación entre disciplinas: Asegurar que los modelos de las diferentes disciplinas sean compatibles entre sí y no presenten interferencias.

Como se referencia, las revisiones consistirán en:

| Acción | Objetivo |
| --- | --- |
| Revisión visual | Verificar que no existan elementos fuera de alcance, fuera de lugar, o incongruencias, errores relevantes respecto a dimensiones, orientación y/o ubicación… |
| Revisión / Detección de Interferencias o Colisiones | Detección de interferencias en los que dos elementos físicos dentro del modelo presentan algún conflicto, ya sea directo (colisión) o indirecto (no cumple con el despeje) para la coordinación de los sistemas del edificio. |
| Revisión de estándares | Asegúrese de que se hayan cumplido los estándares establecidos a lo largo del BEP para los entregables BIM. |
| Revisión de Información dentro del Modelo | Asegurar que la información incorporada en los contenedores de información estructurados y no estructurados cumplen con los niveles de LOIN requeridos por el cliente. |
| Revisión del proyecto | Los comentarios se harán a nivel de proyecto. |
| Revisión de entrega | Se revisará si los modelos entregados por los equipos de trabajo cumplen con todos los requerimientos establecidos por el cliente, se han corregido errores detectados en revisiones anteriores y está en condiciones para ser entregado. |

# Proceso de la revisión

Los procesos para revisar en un modelo pueden variar dependiendo del proyecto y de los requisitos específicos del cliente.

Las dimensiones generales a revisar son:

- Geometría: Precisión y coherencia de la geometría del modelo, incluyendo dimensiones, proporciones y relaciones espaciales.

- Información: Precisión, integridad y consistencia de la información asociada a los elementos del modelo, como materiales, propiedades técnicas y códigos de identificación.

- Coordinación: Compatibilidad entre los modelos de las diferentes disciplinas y ausencia de interferencias o conflictos.

- Estándares: Cumplimiento de los estándares y códigos de construcción aplicables al proyecto.

Habrá una primera revisión visual para verificar la integridad del modelo asegurando que todos los elementos esenciales estructurales, arquitectónicos y de instalaciones del proyecto estén presentes en el modelo. De igual manera, hay que asegurar que no haya elementos duplicados, faltantes o incompletos que puedan afectar la precisión de las representaciones o análisis del proyecto.

Así mismo, habrá que revisar la coherencia de la estructura del modelo, la organización y la jerarquía de los elementos. Verificar que los elementos estén agrupados y clasificados correctamente según su tipología, función o material, identificar y corregir incoherencias en la estructura del modelo.

También se comprobará que todas las dimensiones y valores numéricos en el modelo estén utilizando las unidades de medida correctas y consistentes con el proyecto. Se revisará que los elementos del modelo tengan asignadas las propiedades básicas, como nombre, descripción y tipo. Hay que asegurar que la información de propiedades sea precisa y coherente con la realidad del proyecto.

A continuación, se realizará la coordinación del modelo para determinar los conflictos que puedan aparecer entre los diferentes modelos de cada disciplina. Esta labor de coordinación se realizará en el CDE, o en algún otro medio que pueda disponerse a tal efecto y haya sido acordado entre los distintos actores del proyecto.

## Gestión de interferencias

Este tipo de verificación se centra en comprobar la coordinación geométrica entre objetos del mismo modelo o de modelos diferentes. Se identificarán los objetos que choquen o estén duplicados. De acuerdo con la matriz de detección de colisiones que se desarrollará como parte del BEP, se identificarán los elementos en conflicto para resolver el problema en función de su prioridad. Se añadirán parámetros específicos a los objetos para facilitar el filtrado y la creación de reglas de colisión.

Todas estas comprobaciones darán lugar a varias incidencias que habrá que gestionar. Con este procedimiento, el seguimiento y la gestión de las incidencias se llevarán a cabo utilizando el formato BCF para que la resolución y el seguimiento de las incidencias sean más dinámicos. No obstante, también se crearán hojas de cálculo (Excel) y documentos de texto (Word y PDF) para los informes de incidencias.

Este proceso puede resultar muy tedioso debido al enorme número de elementos presentes en los modelos y al gran número de modelos producidos en algunos proyectos. Por este motivo, el proceso de coordinación debe optimizarse al máximo.

Nuestra estrategia se basa en el desarrollo de una jerarquía de detección de colisiones. Desarrollamos una matriz de detección de colisiones en la que establecemos qué elemento se cotejará con qué otros elementos de la misma.

### Reglas de detección de colisiones.

- Paso 1: Establecimiento de niveles de prioridad con una matriz de prioridades basada en niveles de gravedad. Para optimizar el proceso, primero creamos una Matriz de Prioridades donde establecemos tres Niveles de Gravedad (A, B y C) lo que nos lleva a seis Niveles de Prioridad (1 a 6):

| MATRIZ DE PRIORIDAD |  | NIVEL DE SEVERIDAD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |
| NIVEL DE SEVERIDAD | A | 1 | 2 | 3 |
|  | B | 2 | 4 | 5 |
|  | C | 3 | 5 | 6 |

- Paso 2: Asignación de niveles de gravedad a los elementos. A continuación, en nuestra matriz de detección de colisiones, asignamos un nivel de gravedad a cada tipo de elemento del sistema de clasificación. Cada objeto BIM tendrá un parámetro de nivel de gravedad incluido en el conjunto de propiedades de detección de colisiones.

- Paso 3: Identificación de los niveles de prioridad. Los cruces o choques entre tipos de elementos con Niveles de gravedad específicos dan un Nivel de prioridad. Como se ha dicho, los Niveles de Prioridad se utilizan para determinar qué choques deben resolverse antes.

Por ejemplo, la sección de Plataforma tiene un Nivel de Gravedad A, la envolvente de despeje de tren tiene A, el Balasto tiene B y el Elemento de Reserva de Espacio Sistema de Comunicación Ferroviaria tiene C. Cuando se produce un choque entre la plataforma y el espacio libre del tren (A-A), el nivel de prioridad es 1, mientras que para el choque entre la plataforma y el balasto (A-B) el nivel de prioridad es 2 y para el choque entre la plataforma y la reserva de espacio para la comunicación ferroviaria (A-C) el nivel de prioridad es 3. Esto significa que los choques con nivel de prioridad 1 deberán resolverse antes que los choques con niveles de prioridad 2 a 6.

- Paso 4: Establecer nuestras reglas de detección de colisiones en Navisworks. De esta manera, no sólo optimizamos la creación de reglas de detección de colisiones donde sólo creamos 6 reglas (para cada Nivel de Prioridad posible), sino que también optimizamos las resoluciones de colisiones para un proceso más fluido.

- Paso 5: Ejecutar la detección de colisiones. Tras establecer las reglas de colisión en el software de detección de colisiones, se ejecuta la prueba de detección de colisiones. Los puntos de vista se guardarán y se podrán incluir anotaciones.

- Paso 6: Crear informes. Se crean informes de colisiones que listen todas las encontradas. Además, también pueden elaborarse hojas de cálculo (.xlsx) para compilar los resultados de los choques. Estos informes deben contener al menos los campos necesarios para la identificación y valoración de la colisión.

Además, deben crearse informes BCF para facilitar la comunicación y el seguimiento de los problemas. Los informes BCF deben incluir la misma información que la de las hojas de cálculo mencionadas anteriormente.

- Paso 7: Comunicar los informes. Una vez realizados los informes, debe seguirse el cuadro de funciones y responsabilidades para el proceso de comunicación de resultados. Esto significa que, si el BIM Manager realiza la detección de colisiones, el resultado debe comunicarse al Coordinador BIM, que a su vez lo comunicará al Especialista de Disciplina BIM correspondiente y, por último, a los Autores BIM. Para estas comunicaciones se celebrarán reuniones de coordinación. No obstante, dado que la coordinación debe realizarse de forma periódica, también pueden realizarse de forma periódica.

- Paso 8: Resolución de problemas. Los Autores BIM resolverán los problemas en sus modelos de disciplina importando los archivos BCF, si el software lo permite, y haciendo doble clic en el punto de vista para la identificación del objeto. También pueden utilizar los informes .xlsx y .docx como ayuda. Tras comprobar la incidencia, el Autor BIM debe actualizar el archivo BCF, si el software lo permite, con la nueva información de la incidencia, tanto si ésta se ha resuelto como si no. Los autores BIM nunca pueden cerrar el estado de una incidencia. Esto es responsabilidad de los especialistas en disciplinas BIM y superiores.

- Paso 9: Revisión de los problemas resueltos. Una vez que los autores BIM hayan actualizado y comunicado el problema a los especialistas de la disciplina BIM, éstos revisarán el problema utilizando el software de autoría o el proceso de coordinación importando el archivo BCF actualizado si el paso anterior se ha realizado utilizando BCF. A continuación, añadirán la nueva información de resolución al archivo BCF y cerrarán el problema si es necesario. Los ficheros BCF deben archivarse por razones históricas y de seguimiento.

Una vez revisado el modelo, corresponderá al BIM Manager, la aprobación final y clasificará la información recibida como apta.  De tal circunstancia se dejará constancia en el CDE mediante el cambio de estado de la información y emisión de informes al resto de operadores participantes en el proyecto.

La periodicidad de las revisiones se establecerá para cada proyecto en atención a la planificación de este y los correspondientes hitos de entrega establecidos.

### Tolerancias y Unidades

Las tolerancias se establecen de acuerdo con el EIR y el BEP finalmente acordado. Se fijan tolerancias mínimas para los choques propios de cada disciplina y tolerancias mínimas para los controles interdisciplinarios. Se han establecido tolerancias para los niveles de información gráfica, LOD 300 y LOD 400, omitiendo otros niveles en los que no es habitual este uso BIM.

Los modelos, independientemente del software en el que se desarrollen, deberán emplear unidades y dimensiones consistentes a lo largo del proyecto. Se define como estándar de uso el Sistema Métrico Decimal. Especialmente se evitará cambiar entre unidades del sistema métrico y sistema imperial. En aquellos casos que sea necesario representar información en unidades diferentes, se deberá realizar mediante la creación de cotas y etiquetas especiales, para evitar la modificación de la configuración general del proyecto. Previamente a vincular ficheros, se ha de comprobar que tengan las unidades adecuadas para permitir su correcta inserción.

La tolerancia de las unidades se establece de manera genérica en 2 decimales.

Cada disciplina/subdisciplina estandarizará entre sus modelos, aquellas unidades propias del tipo de información que representen ej. Potencia, presión, esfuerzo, pesto, etc. En sistema métrico decimal.

| Disciplina | Tolerancia |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOD 300 | LOD 400 |
| Arquitectura | 0,02 m | 0,01 m |
| Cualquier disciplina/subdisciplina | 0,05 m | 0,01 m |

| Unidades | Formato | Unidad | Símbolo | Redondeo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Longitud | 1234,57 | Metro | m | 2 decimales |
| Área | 1234,57 m2 | Metro cuadrado | m2 | 2 decimales |
| Volumen | 1234,57 m3 | Metro cúbico | m3 | 2 decimales |
| Ángulo | 12,35º | Grados | º | 2 decimales |
| Pendiente | 12,35 % | Porcentaje | % | 2 decimales |
| Divisa | 1234,57 € | Euros | € | 2 decimales |
| Densidad de masa | 1234,57 Kg/m3 | Kilogramo/Metro cúbico | Kg/m3 | 2 decimales |

# Criterios de aceptación

El Coordinador BIM hará una revisión de los modelos, según el procedimiento de control de calidad establecido. Para ello debemos de tener en cuenta especialmente los siguientes criterios:

- Se seguirá como criterio de aceptación para cada requerimiento de información los establecidos por el cliente y que vienen reflejados en la definición del LOIN, incluida en el BEP.

- Si la revisión tiene éxito, autorizaremos el modelo de información y ordenaremos a cada equipo de trabajo que presente la información producida para su aceptación en el CDE.

- Si la revisión falla, rechazamos el modelo de información y ordenar a los equipos de trabajo que modifiquen la información y vuelvan a presentarla para que su autorización.

- En el MDIP y en cada una de las fases se deja reflejado si ha sido aceptado el Control de Calidad, cumpliendo con los requerimientos de información requeridos.

# Plantilla de control de calidad

Se dispone de una plantilla de checklist para llevar a cabo el control de calidad xxxxxxxxxxxxx. Esta plantilla se debe tomar como referencia pues es susceptible de ser adaptada en base a las características del proyecto y/o las necesidades del cliente.

Actualmente se controlan diferentes aspectos agrupados en actuaciones previas, estándares, modelos de diferentes disciplinas y gestión del CDE.